Исследование погрешностей измерения параметров антенн и характеристик рассеяния объектов в поле реального коллиматора.

В настоящее время для исследования параметров антенных устройств а также характеристик рассеяния объектов широкое применение находят компактные полигоны. В этом случае облучающее исследуемую антенну (ИА) или объект поле, создаваемое коллиматором, отличается от поля плоской электромагнитной волны из-за неравномерности амплитудно-фазового распределения поля в рабочей зоне компактного полигона. Это приводит к погрешностям при измерении характеристик направленности антенн.

В настоящей работе представлены результаты исследования погрешностей измерения характеристик направленности ИА и объектов в наиболее распространенной на практике ситуации, когда облучающее поле в раскрыве ИА или на объекте имеет неравномерное амплитудно-фазовое распределение. Для расчета использовалось полученное на основе леммы Лоренца выражение для амплитуды сигнала на выходе ИА при облучении её апертуры электромагнитной волной с известными амплитудно-фазовыми распределениями компонент поля EC  на заданной плоскости S

A =wSA [EAx ECx + EAyECy] dS.

где EA - распределение поля на той же плоскости создаваемое антенной при ее работе в режиме передачи.

Амплитудно-фазовые распределения облучающего поля EC были получены путем измерения полей в рабочей зоне реального коллиматора в плоскости перпендикулярной фокальной оси рефлектора. Диаметр рефлектора составлял около 5 м, диаметр рабочей зоны в плоскости измерений - 1.8 м. Неравномерность поля в пределах рабочей зоны не превышала 1 дБ. Анализ погрешностей проводился путем сравнения результатов расчетов с результатами, полученными при моделировании облучения ИТ плоской электромагнитной волной. Для расчетов брались данные измерения распределения компонент поля X частотном диапазоне.

При расчете погрешностей ИА задавалась математической моделью в виде плоской синфазной апертуры. В качестве исследуемых объектов применялись модели прямоугольных и круглых пластин. Были проведены исследования погрешностей измерения характеристик антенн, таких как коэффициент усиления, диаграммы направленности, ширины главного лепестка ДН и других величин.

При исследованиях также использовалась статистическая теория антенных измерений (СТАИ). Анализ погрешностей измерения был проведен с использованием понятий дисперсии и радиусов корреляции поля в рабочей зоне коллиматора. На основе этой теории проведено исследование влияния неравномерности распределения поля в рабочей зоне коллиматора на ДН антенны. Показано, что точность измерения параметров апертурных антенн зависит не только от величины флуктуаций поля, но также и от радиуса корреляции поля в рабочей зоне коллиматора.